E-UTS  PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Oleh:

NAMA		: Daffa Putra Alwansyah

NIM		: L200190031

KELAS		: A

PRODI		: INFORMATIKA

Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nomor 1

1. Membuat sebuah jaringan dengan 2 buah switch 2950, dan setiap switch

memiliki 4 PC.

2. Setting alamat IP PC1 sampai PC8.

3. Setting vlan Switch1 dan Switch2 dengan memberi nama vlan 10 = Laboratorium, vlan 20 = Perpustakaan, dan vlan 30 = Kelas.

4. Lakukan konfigurasi tiap anggota degan Switch1 = vlan10  anggota PC1, vlan 20 anggota PC2 dan vlan30 anggota PC3 dan PC4, Switch2 = vlan 10 anggota PC8, vlan 20 anggota PC7 dan vlan 30 anggota PC5 dan PC6 dan melakukan trunking.

5. ketikan “show vlan brief” dan “ show int fa (port) switchport” untuk melihat konfigurasi vlan.

- Ping PC1 ke PC8 dan Ping PC1 ke PC6.

Penjelasan:
1. Ping PC1 ke PC8

Mendapatkan “Reply from….” karena PC1 dan PC8 berada pada vlan yang sama, yaitu Laboratorium.

- Ping PC1 ke PC6

Mendapatkan “Request time out.” karena PC1 dan PC6 berada pada vlan yang berbeda PC1 adalah Laboratorium dan PC6 adalah Kelas.

Nomor 2
a. Sebuah laboratorium akan memasang sebuah jaringan computer menggunakan network id 192.168.51.0/24. Laboratorium tsb terbagu menjadi 3 bagian(SI, Jarkom, RPL) dan masing-masing bagian berisi hingga 10 komputer.



NETWORK ID

192.168.51.0/24

11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

Blok 1        Blok 2        Blok 3         Blok 4

Merubah setiap biner blok menjadi desimal

Subnet mask default = 255.255.255.0

- Jumlah subnet

2x = 20 = 1 subnet ( x adalah jumlah bit 1 pada blok ke 4)

- Jumlah host

2y-2 = 28-2 = 256-2 = 254 host (y adalah jumlah bit 0 pada blok ke 4 )

- Block subnet

256-0 = 256

- Tabel subnet

| Network | Host Pertama | Host Terakhir | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.51.0 | 192.168.51.1 | 192.168.51.254 | 192.168.51.255 |

- Alamat IP

IP dari PC1 192.168.51.1 s/d PC30 192.168.51.30

- Konfigurasi IP

- Melakukan Ping antar PC

b. Diketahui sebuah laboratorium akan memasang sebuah jaringan komputer menggunakan network ID 192.168.50.0/25 Laboratorium tersebut terbagi menjadi 6bagian (A-G). dan masing-masing bagian berisi hingga 20 komputer.

NETWORK ID

192.168.50.1/25

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

Blok 1        Blok 2        Block 3      Block 4

Merubah setiap biner blok menjadi desimal

Subnet mas default = 255.255.255.128



- Jumlah subnet

2x = 21 = 2 subnet (x adalah jumlah bit 1 pada blok ke 4)

- Jumlah host

2y-2 = 27-2 = 128-2 = 126 host (y adalah jumlah bit 0 pada blok ke 4)

- Block subnet

256 - 128 = 128

| Network | Host Pertama | Host Terakhir | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.50.0 | 192.168.50.1 | 192.168.50.126 | 192.168.51.127 |
| 192.168.50.128 | 192.168.50.129 | 192.168.50.254 | 192.168.51.255 |

- Tabel subnet

- Alamat IP

IP dari PC1 192.168.50.1 s/d PC120 192.168.50.120

- Konfigurasi IP

- Melakukan Ping antar PC

Nomor 3
1. Membuat desgin sebuah server dan 10 PC(pengunjung).


2. Ganti dengan WPC300N agar tersambung ke AccessPoint.

3. Mensetting alamat IP Server0 dengan alamat: 220.168.1.1


4. Mengganti Service DHCP ke “ON”.

5. Konfigurasi alamat IP.

6.Masuk ke HTTP lalu buat file baru, disini saya membuat file dengan nama “Login.html dan identitas_diri.html”

7.Membuat 10 identitas diri.

8. Membuat form Login.html untuk masuk ke indentitas_diri.html

- Masuk ke Laptop1>Web Browser>ketikan alamat ip server

- Masukan Username dan Password

- Tampilan 10 identitas diri

Nomor 4

- Membuat desgin seperti modul

2. ketikan “show spanning-tree” pada kedua switch




Membuat Keterangan:

- Root Bridge(RB) : Switch0 (dapat dilihat “this bridge is the root”). 
B. Root Port(RP) : Switch1 (Fa0/1)

C. Designated Bride(DB) : Switch0 (dapat dilihat dari role “Desg,Desg”).

D. Designated Port : Switch0(Fa0/1,Fa0/2)